具体实施方式

下面结合实施例具体说明本发明。

在某集装箱船上实船进行本发明系统使用前后脱硫效果测试，使用含硫0.71～0.93%m/m燃料油，正常海上航行，主机排放废气风量约50000m3/h。采用440V、60Hz三相交流船电供电本系统，引风风量小于10000m3/h，引风风机功率为10～30kW可调，浆料变频管道泵功率小于3kW可调，压强3.5～4.0atm，浆料供给流量为0.1～1.0m3/h可调(Mg(OH)2浆料浓度小于25%)。循环喷淋泵功率为10～30kW可调，浆料喷淋小于100m3/h可调。在10小时内，持续运行测试结果见下表。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据来源 | 使用前数据 |  | 使用前数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气温度 | ℃ | 测试 | 230-260 |  | 50-55 |  |
| 2 | 运行时间 | h | 测试 | 2 |  | 10 |  |
| 3 | SO2起始浓度 | 10-6 | 测试 | 240-320 |  |  |  |
| 4 | 海水法脱硫效果 |  | 测试 | 烟气流量（m3/h） | 循环喷淋泵流（m3/h） |  | SO2浓度(ppm) |
|  |  |  |  | 4000-6000 | 30 |  | 58-75 |
|  |  |  |  | 6000-8000 | 30 |  | 70-90 |
|  | 采用本发明的镁基-海水法 |  | 测试 | 烟气流量（m3/h） | 循环喷淋泵流（m3/h |  | SO2浓度(ppm) |
| 5 | 脱硫效果 |  |  | 4000-5000 | 30-50 |  | 6-18 |
|  |  |  |  | 5000-6000 | 30-50 |  | 12-28 |
|  |  |  |  | 6000-7000 | 30-50 |  | 18-33 |

注：浆料循环喷淋泵流量值为估算所得。

在当时测试条件下，该船先后使用含硫0.71%mm和0.93%m/m两种燃料油，由于两种不同燃料油的混合导致SO2起始浓度在240～320ppm的范围内波动。给出海水法和采用本发明系统的镁基-海水法的实验数据对比。数据表明烟气量增大，最终处理后SO2浓度也随之增高;循环喷淋量越大，处理后SO2浓度越小。单纯采用海水法脱硫率>70%，而本发明系统的镁基-海水法脱硫率>90%，可以看出后者脱硫效果明显优于前者。该系统应用在实船上，脱硫后的SO2含量低于燃烧0.10%的低硫燃油，符合船用油硫含量新标准要求。由此可见本脱硫系统具有显著的减排功效。

本发明不局限于上述实施例，任何在本发明披露的技术范围内的等同构思或者改变，均列为本发明的保护范围。