技术领域及背景

技术领域：

本发明涉及镁的化合物，特别是一种以菱镁矿物为原料生产氢氧化镁和轻质氧化镁的方法。

背景技术：

目前我国的菱镁矿资源极少，而菱镁矿在所有含镁的矿石中含镁率最高，但是自开矿以来所生产的镁盐产品都是低品质的镁砂和氧化镁；另外因生产镁砂和氧化镁要求的菱镁矿石含镁率必须在47％以上才能符合要求，在矿区约有70％左右的菱镁矿因为含镁率低而不能进行开发利用。存在的缺点是资源利用率低，产品质量差，造成大量资源的浪费和开发成本高。目前以白云石为原料生产轻质碳酸镁和轻氧化镁的方法有碳化法和酸解法两种，碳化法的工艺步骤是：煅烧→消化(水溶石灰)→稀释制浆→碳化处理→压滤出碳酸钙和重镁水→热解→压滤→烘干。酸解法的工艺步骤是：矿石加酸分解→净化除杂→酸溶液内加氨钙分离沉淀→过滤得氢氧化镁→碳化酸溶液使钙析出沉淀→压滤得碳酸钙→烘干结晶制成化肥。到目前为止，以菱镁矿石为原料使用传统的碳化法生产不出镁化合物，而用传统的酸解法因酸解不透，致使出镁率太低，也造成资源浪费。