实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种水镁石自动筛料机。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种水镁石自动筛料机，包括上下两个半圆状的壳体，壳体内安装滚动圈。滚动圈由滚轮和连接杆构成。连接杆的表面安装若干齿耙。壳体上方设置落料口，下方则设有下料口。齿耙与壳体内壁的间距大小变化可通过调节齿耙的突出于滚动圈表面的高度来实现。

使用时，滚轮圈旋转，进而带动齿耙。待粉碎的水镁石从落料口落下，经齿耙击打而粉碎。粉碎后的水镁石纤维经下料口的筛网再落下。

本实用新型的积极效果是：

改善了目前由人工筛滤的现状，提高工作效率，较好地保证操作工人的健康。

附图说明

图1是本实用新型的结构分解示意图。

图2是本实用新型正视图。

图3是本实用新型

图中的标号分别为：1.滚动圈；2.齿耙；3.落料口；4.壳体；5. 下料口；11.滚轮；12.连接杆。