发明内容

本发明目的是要提供一种利用铝型材厂污泥制备镁铝尖晶石材料的原料配方及制备方 法，该制备方法不仅有利于废物利用，而且生产的产品为具有高附加值和无污染的优质耐火 材料。

本发明利用铝型材厂污泥制备镁铝尖晶石材料的原料配方主要由铝型材厂污泥和碱式碳 酸镁组成；其制备方法为：以铝型材厂污泥和碱式碳酸镁为主原料，将原料混合压制成型， 经高温反应，反应产物经冷却，得到制备的镁铝尖晶石材料。

本发明主要创新点和特色如下：

1)原料与技术创新：利用铝型材厂污泥制备镁铝尖晶石材料，具有生态环保技术和原料的创 新，具有重大环保意义。

2)经检索，国内外尚未有报导利用铝型材厂工业污泥制备镁铝尖晶石材料，该项目属国内 外首家研究发明的技术。

3)充分利用污泥的特性，提高产品质量：污泥粒子超细，表面积大，活性高，有利于固相反应形成镁铝尖晶石材料，降低合成温度，节约能源和原料加工费用，并可以提高镁铝 尖晶石材料的高温性能。

4)低生产成本：原料成本很低，经济效益和社会效益十分显著，具有很强的市场竟争能力， 投资见效快，投资无风险。